多媒体网络播放器

DSBox3528

版本历史

| 版本 | 发布日期 | 作者 | 审核 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2024-05-14 | 张林林 | 张钧宇/黄永成 | 创建本文档。 |

审批发布

| 工程师签字 | 部门经理签字 |
| --- | --- |

*本规格书依据现有信息制作，实际产品与本规格书可能会有细微差别，具体配置信息以销售合同为准，有疑问请咨询我司销售人员。

©2024 南京欣威视通信息科技股份有限公司。版权所有，侵权必究。

目录

第一章 产品概览	1

1.1产品简介	1

1.2功能特点	1

第二章 产品规格	3

第三章 外观与尺寸	4

3.1产品外观图	4

3.2产品尺寸图	5

第四章 接口分布	6

4.1正面接口分布	6

4.2背面接口分布	7

产品概览

1.1产品简介

DSBOX3528采用瑞芯微RK3528A芯片，采用瑞芯微四核Cortex-A53 CPU，主频最高达2.0GHz，ARM Mali-450 GPU，搭载Android 13系统。以更强的性能赋能更加复杂场景，带来新一轮智能化升级。

产品规格

| 详 细 参 数 |  |
| --- | --- |
| OS | Android 13 |
| 内存 | LPDDR4 2GB |
| 存储 | eMMC 32GB 注：支持TF拓展 |
| CPU | RK3528A，四核Cortex-A53，主频最高2.0GHz |
| GPU | ARM Mali-450 |
|  | 支持 OpenGL ES1.1/2.0, OpenVG1.1 |
|  | 内嵌高性能2D图像加速模块 |
| 多媒体 | 支持H.265, H.264, AVS2视频解码，最高4K@60FPS |
|  | 支持 H.264/H.265视频编码，最高1080p@60FPS |
| 网络 | 支持10/100M自适应以太网 |
|  | WiFi，802.11a/b/g/n/ac/ax，1T1R，双频2.4G&5G BT，BT5.0 |
|  | 支持4G网络（选配数据模块），MINI PCI-E 52P |
| 显示 | 1路HDMI OUT，HDMI Type-A，最大支持4K@60Hz，输出 |
| 外围接口 | 1路DC，5.5*2.1/2.5mm母座，12V |
|  | 1路TYPE-A USB2.0 HOST，1路TYPE-A USB3.0 OTG |
|  | 1路IR红外接口 |
|  | 3路3.5耳机 |
|  | 1个NANO-SIM卡座 |
|  | 1个TF卡座，最高支持128G |
| 尺寸 | 136*124.4*32mm |

外观与尺寸

3.1产品外观图

正面：

背面：

3.2产品尺寸图

接口分布

4.1正面接口分布

表 1正面接口说明

| 接口名称 | 说明 |
| --- | --- |
| LED | 指示灯 |
| IR | 板载红外接收器 |
| SIM | NANO-SIM卡座 |
| TF | TF卡座 |
| USB | USB2.0接口 |
| USB | USB3.0接口 |
| IR_EX | 3.5mm 遥控延长线插孔 |

4.2背面接口分布

表 2背面接口说明

| 接口名称 | 说明 |
| --- | --- |
| WIFI | 2.4GHz&5GHz WiFi天线 |
| DC 12V | 12 V 电源接口 |
| AV | CVBS |
| COM | COM |
| HDMI | HDMI 信号输出 |
| LAN | RJ45网口 |
| 4G | 4G天线 |

4.3接口规格

- IR_EX		3.5mm 遥控延长线插孔对应公头接线

- AV		CVBS 对应公头接线

- COM  	COM 对应公头接线